| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1…14/8 | Извещатель тепловой ИП 1103-3-А2-1М | 451 |  |
| 32/1…32/3 | ТУ 4371-020-00226827-97 |  |  |
| 21/1…31/3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-32М | 15 |  |
|  | СВТ 67.00.000-02 ТУ 4371-013-23358046-96 |  |  |
| HA | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ-220 | 56 |  |
|  | РМИК.425542.001 ТУ |  |  |
| HL | Оповещатель пожарный световой ТС-2Ex | 4 | "Пожар" |
|  | СВТ 1048.53.250 ТУ 4371-033-23358046-2003 |  |  |
| SB | Извещатель пожарный ручной ИПР | 59 |  |
|  | СВТ 55.05.000 ТУ 4371-011-23358046-96 |  |  |
| SP* | Сигнализатор потока жидкости | 4 |  |
| SQ* | Выключатель конечный | 4 |  |
| UZ | Блок резервного питания БРП 24В-4А | 4 |  |
|  | СВТ 74.50.000 ТУ 3468-016-23358046-96 |  |  |
| GB | Шкаф аккумуляторный 15 А /ч, 24 В | 4 |  |
|  | СВТ 134.00.000 ТУ 3468-016-23358046-96 |  |  |
| R2 | Резистор С2-33Н-0,125-120 Ом + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| R3 | Резистор С2-33Н-0,125-820 Ом + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| R4 | Резистор С2-33Н-0,125-1,0 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| R5 | Резистор С2-33Н-0,125-1,2 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| R7 | Резистор С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| R8 | Резистор С2-33Н-0,125-6,8 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
| VD | Диод КД522А ДР.3.362.035ТУ |  |  |
|  | ## Адресная система пожарной сигнализации, управления | 1 |  |
|  | ## пожаротушением и дымоудалением АСПС 01-13-1310 |  |  |
|  | ТУ 4371-029-23358046-2003 |  |  |
| ARH | Табло индикации ТИ-16 СВТ 29.20.000-01 | 4 |  |
| ARK | Центральный прибор ЦП-1М СВТ 55.55.000-01 | 1 |  |
| AR | Блок сигнализации БСУ-1 СВТ 29.22.000-01 | 28 |  |
| ARS | Блок сигнализации БСУ-3 СВТ 29.22.000-03 | 6 |  |
| AS | Блок управления БУСО СВТ 29.24.000 | 4 |  |
| ЯУ1 | Шкаф коммутации ШК-А СВТ 29.0001.х3 | 4 | Р=3 кВА |
| ЯУ2 | Шкаф коммутации ШК-А СВТ 29.2001.х3 | 4 | Р=18 кВА |
| ЯУ3, ЯУ4 | Шкаф управления ШЗСБ-А СВТ 29.0011.13-З1 | 2 | Р=0,6 кВА |
| ЯУ5 | Шкаф коммутации ШК2СБ-А СВТ 29.101.000-06 | 1 | Р=7,5 кВА |
| М1* | Электродвигатель асинхронный | 4 | Р=3,0кВт |
| М2* | Электродвигатель асинхронный | 4 | Р=18,5кВт |
| М5, М6* | Электродвигатель асинхронный | 2 | Р=7,5кВт |
| ЭП1,ЭП2* | ## Электропривод задвижки | 2 |  |
| SQ* | Выключатель конечный | 4 |  |
| М* | Электродвигатель асинхронный | 1 | Р=0,6 кВА |
| * | ## Клапан этажный | 56 |  |
| SQ* | Выключатель конечный | 1 |  |
| YA* | Электромагнит 220 В, 50 Гц | 1 |  |

* -  Оборудование, поставляемое в комплекте с технологическим и вентиляционным оборудованием