| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| GB | Шкаф аккумуляторный 15 А /ч, 24 В | 1 |  |
|  | СВТ 134.00.000 ТУ 3468-016-23358046-96 |  |  |
| QF | Выключатель АП50Б-2МТ У3 ТУ 16-522.139-78 | 1 | Iр 4 А |
| SL1, SL2 | Датчик-реле уровня РОС 301 с датчиками 0,6 м | 2 | Исп. 2 |
| SP1 - SP5 | Манометр ДМ 2010CгУ2-1,5-10-VI ТУ311-0225591.006-90 | 5 |  |
| SP11-SP13 | Сигнализатор давления PS-10-2A | 3 | В комплекте с технологическим оборудованием |
| M1, M2 | Электродвигатель насоса CR 45-3 Р 11 кВт | 2 |  |
| M3 | Электродвигатель насоса АЦМС 2-90 Р 1,1 кВт | 1 |  |
| Rп | Резистор МЛТ-0,125-620 Ом + 5 % ОЖО.467.081 ТУ | 3 |  |
| Rш | Резистор МЛТ-0,125-3,3 кОм + 5 % ОЖО.467.081 ТУ | 8 |  |
| VD | Диод КД522А ДР3.362.035 ТУ | 3 |  |
|  | ## Адресная система пожарной сигнализации, управления | 1 |  |
|  | ## пожаротушением и дымоудалением АСПС 02-33-0000 |  |  |
|  | ТУ 4371-023-23358046-99 |  |  |
| ARK1 | Центральный прибор ЦП-1 СВТ29.23.000 | 1 |  |
| ARK2 | Прибор управления ПУ-1 СВТ29.21.000 | 1 |  |
| AR1 | Блок сигнализации и управления БСУ-6 СВТ 29.22.000-06 | 1 |  |
| ЯУ1 | Шкаф коммутации ШКСБ-А с блоком БУПН-1 | 1 |  |
|  | на два электродвигателя Р=11 кВА, СВТ 29.1002.23-Н1 |  |  |
| ЯУ2 | Шкаф коммутации ШКСБ-А с блоком БУПН-3 | 1 |  |
|  | на один электродвигатель Р=1,1 кВА, СВТ 29.0001.13-Н3 |  |  |
| ЯП | Шкаф АВР 2х380/220 В на ток 22 А | 1 |  |
| Rл | Резистор С2-33Н-0,125-120 Ом + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 2 | В комплекте с ARK1 |
| Rо | Резистор С2-33Н-0,125-1,2 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 4 | В комплекте с AR1 |
| Rк | Резистор С2-33Н-0,125-3,3 кОм + 5% ОЖО.467.180 ТУ | 7 | В комплекте с ЯУ |
| VD | Диод КД522А ДР3.362.035 ТУ | 4 | В комплекте с AR1 |